Описание объекта закупки

на оказание телекоммуникационных услуг по передаче видеоизображений со средств видеонаблюдения в Центр обработки данных Правительства Тюменской области для государственных и муниципальных нужд Тюменской области

Перечень сокращений

| API | Прикладной программный интерфейс |
| --- | --- |
| АВР | Аварийно-восстановительные работы |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место на базе персонального компьютера |
| Оператор СВН ТО | ГКУ ТО «Центр информационных технологий Тюменской области» |
| СВН | Средство видеонаблюдения |
| - СВН ТО | Система видеонаблюдения Тюменской области |
| - СУИ | Система учета инцидентов Заказчика. Информационная система для подачи запроса, контроля выполнения запроса, доставки ответа на запрос |
| - ТКУ | - Требования к качеству услуг |
| ЦОД | Центр обработки данных Правительства Тюменской области - совокупность маршрутизаторов, коммутаторов, серверов, средств управления обработкой и хранения данных, обеспечивающих функционирование городской системы видеонаблюдения; адрес: г.Тюмень, ул.Советская, д. 61 |
| ГРЗ | Государственный регистрационный знак транспортного средства |
| ТС | Транспортное средство |

Наименование услуг

Оказание телекоммуникационных услуг по передаче видеоизображений со средств видеонаблюдения в ЦОД Правительства Тюменской области для государственных и муниципальных нужд Тюменской области (далее — контракт).

Место, условия и сроки оказания услуг

Место оказания услуг: согласно Приложению №1 к Описанию объекта закупки.

Условия и сроки оказания услуг: согласно Приложению №1 к Описанию объекта закупки.

Передача Исполнителем Заказчику карточек объектов СВН ТО в объеме согласно Приложению № 1 к Описанию объекта закупки осуществляется заблаговременно до наступления соответствующего периода оказания услуг согласно Приложению № 1 к Описанию объекта закупки.

Окончание оказания услуг: в соответствии с условиями Контракта.

В случае перерыва в оказании телекоммуникационной услуги по предоставлению видеоизображений с СВН в ЦОД или в случае предоставления видеоизображения ненадлежащего качества (требования к параметрам видеоизображения указаны в Приложении № 7 Описания объекта закупки) суммарной продолжительностью более 144 часов в течение 1 (Одного) отчетного периода, услуга в данном отчетном периоде считается не оказанной в отношении данного СВН.

В случае перерыва в оказании телекоммуникационной услуги по предоставлению видеоизображений с СВН в ЦОД или в случае предоставления видеоизображения ненадлежащего качества (требования к параметрам видеоизображения указаны в Приложении № 7 Описания объекта закупки) с СВН в ЦОД в течение более, чем двух раз по 48 (сорок восемь) часов единовременно в течение 1 (Одного) отчетного периода, услуга в данном отчетном периоде считается не оказанной в отношении данного СВН.

В случае, если с СВН в соответствии с условиями Контракта проводятся плановые профилактически работы и перерыв в оказании телекоммуникационной услуги по предоставлению видеоизображений с СВН в ЦОД не превышает 4 (четырех) часов, указанный перерыв в отчетных документах не фиксируется.

В случае, если с СВН в соответствии с условиями Контракта проводятся плановые профилактически работы и перерыв в оказании телекоммуникационной услуги по предоставлению видеоизображений с СВН в ЦОД превышает 4 (четыре) часа, указанный перерыв в отчетных документах фиксируется как перерыв в оказании телекоммуникационной услуги по предоставлению видеоизображений с СВН в ЦОД.

В случае, если Исполнителем нарушен срок начала предоставления услуг, Указанный в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки, Исполнитель привлекается к ответственности в соответствии с условиями Контракта. Услуга считается не оказанной в отношении данного СВН.

Датой начала предоставления услуг по СВН, для которого нарушен срок начала предоставления услуг, является первое число месяца, следующего за месяцем, в котором нарушение было устранено.

Отчетный период по технической сверке СВН - один календарный месяц.

Требования к качеству услуг, их техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам.

Состав услуг:

Оказание телекоммуникационных услуг по передаче видеоизображений с СВН в ЦОД для государственных нужд Тюменской области выполняется Исполнителем в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки.

Исполнитель осуществляет оказание услуг посредством сооружений связи на территории Тюменской области, введенных в эксплуатацию в соответствии с приказом Минсвязи РФ от 26.06.2014 №258 «Об утверждении требований к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию».

При оказании услуг Исполнитель обеспечивает формирование видеоизображения на СВН, получение информации с СВН и ее передачу от объекта СВН ТО в ЦОД в режиме реального времени с соблюдением требований к характеристикам видеоизображения, указанных в Приложении № 7 Описания объекта закупки).

В состав телекоммуникационных услуг по настоящему Описанию объекта закупки входит:

Предоставление видеоизображения, соответствующего требованиям, определенным  настоящим Описанием объекта закупки (Приложение № 7 Описания объекта закупки).

Подключение каналов передачи данных, используемых для оказания услуг, к пограничному маршрутизатору ЦОД. В качестве физической среды передачи данных цифровой линии связи необходимо использовать волоконно-оптическую линию с пропускной способностью не менее 1000 Мбит/с в количестве, необходимом для обеспечения всего объема передаваемого трафика.

Требования к параметрам видеоизображения, предоставляемого в рамках оказания услуг по контракту, указаны в Приложении № 7 Описания объекта закупки.

Карточки СВН на бумажном носителе подлежат согласованию с оператором СВН ТО. Согласование оформляется по форме, указанной в Приложении № 5 к Описанию объекта закупки). Наименование карточек должно однозначно определять, к какому из СВН относятся содержащиеся в них сведения. Все указанные данные об СВН записываются Исполнителем на съемный носитель информации (флеш-карту),который передается оператору СВН ТО.

Исполнитель обязуется оказывать телекоммуникационные услуги по предоставлению видеоизображений с СВН по адресам и в сроки в соответствии с Приложениям № 1 к настоящему  Описанию объекта закупки. Услуга по предоставлению видеоизображений, по которой отсутствует согласованная оператором СВН ТО карточка СВН, считается не оказанной.

Исполнитель за счет собственных сил и средств обеспечивает себя всеми необходимыми материалами и инструментами, требуемыми для оказания услуг в полном объёме.

Видеоизображение, предоставляемое в рамках оказания услуг по контракту, должно иметь вид кодированного видеосигнала со следующими параметрами:

- программное сжатие видеоизображения осуществляется с применением кодека Н.264; видеоизображение содержит идентификатор СВН с объекта, адрес места установки СВН, дату и время видеосъемки;

- системное время СВН должно быть синхронизировано с системным временем ЦОД;

- видеоизображение должно соответствовать формату и качеству, указанному в Приложении № 7 к настоящему Описанию объекта закупки.

Сеть передачи данных, используемая Исполнителем при оказании услуг по контракту, должна соответствовать следующим требованиям:

- видеопотоки с СВН предоставляются в ЦОД (по заявке Заказчика по согласованию с Исполнителем точка терминации виртуальной сети может быть изменена);

- сеть передачи данных должна быть масштабируемой и обеспечивать передачу всего объема трафика видеоданных со всех объектов СВН в реальном масштабе времени по виртуальной частной сети уровня 3, организованной по волоконно-оптическим линиям передачи данных без применения технологий радиосвязи;

- в сети передачи данных организовано резервирование полосы пропускания, позволяющее передавать потоки видеоизображения в объеме и качестве, указанном в настоящем Описании объекта закупки при двукратном возрастании нагрузки на каналы передачи данных;

- присоединение сети передачи данных Исполнителя к ЦОД осуществляется с использованием интерфейсов пропускной способностью не менее 1000 Мбит/с с возможным объединением нескольких интерфейсов в логические группы;

- общая пропускная способность сети передачи данных Исполнителя в точке присоединения к ЦОД должна быть не ниже суммарной пропускной способности всех каналов связи, обеспечивающих передачу видеоизображения с СВН.

Базовые (критичные) для передачи видеоинформации параметры сети приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Тип передаваемых данных | ТКУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RTT/задержка, мс | Jitter/скачки задержки, мс | Packetloss/Потеря пакетов, % |
| Видео в режиме реального времени | <150 | <50 | <0.25 |

В качестве физической среды линии передачи данных на участке от порта оборудования на узле связи, используемого Исполнителем при оказании услуг, до порта оборудования точки подключения получателя услуги использовать волоконно-оптический канал, интерфейс подключения SFP пропускной способностью не менее 1000 Мбит/с.  Исполнитель предоставляет Заказчику SFP модуль и необходимые оптические патч-корды для организации канала связи.

По согласованию сторон для оказания услуг может быть использован существующий канал связи,

При оказании услуг по контракту Исполнитель обеспечивает выполнение следующих требований к техническим и функциональным характеристикам СВН:

- СВН поддерживают любые из следующих протоколов обмена данными: TCP, IPv4, RTP, RTSP, UDP, HTTP, HTTPS, SNMP, SSH;

- формат кодирования видеоданных Н.264 с профилями: базовый, (Baseline Profile) и Основной профиль (Main Profile) обязательно, расширенный профиль (Extended Profile) доступен опционально;

- угол обзора 360˚;

- видео с разрешением в соответствии с параметрами, указанными в п.7 Описания объекта закупки;

- режимы передачи видеопотоков: однопотоковая передача видео - обязательно, двухпотоковая (dual-streaming) - доступна опционально;

- поддержка режима формирования фиксированного потока данных CBR (constant bit rate) и переменного VBR (variable bit rate);

- наличие функций включения обратной засветки (back light), регулировки режимов яркости, цветности, контрастности, режима подавления шумов,

- автоматическая активация режима день/ночь;

- СВН имеют открытый платформо-независимый API интерфейс управления;

- должна быть проведена настройка конфигурационных параметров СВН для авторизации пользователей только по протоколам SSH и HTTPS;

- СВН отрабатывают команды запроса о версии установленного встроенного программного обеспечения;

- СВН поддерживают отправку log-сообщений открытого формата (Syslog и прочее);

- СВН поддерживают ограничение/разделение доступа на основе списка пользователей, групп пользователей, авторизацию пользователей.

При оказании услуг зона ответственности Заказчика определяется в точке входа трафика видеоданных в ЦОД (согласно схеме, указанной в Приложении № 4 к Описанию объекта закупки).

Взаимодействие по вопросам эксплуатации между Исполнителем и Заказчиком производится только в СУИ.

Функции контроля объемов и качества оказания услуг по контракту Заказчик реализует с использованием подсистемы управления и мониторинга качества предоставления услуг. Полученным от подсистемы управления и мониторинга качества предоставления услуг данным Исполнитель доверяет безоговорочно.

Подсистема управления и мониторинга качества предоставления услуг обеспечивает постоянно в автоматическом режиме прием, обработку и хранение следующих данных телеметрии:

- данные о наличии в точке подключения сети передачи данных Исполнителя к ЦОД сигнала от каждого из СВН, используемых при оказании услуг по контракту;

- данные о параметрах кодированного видеоизображения (битрейт. Разрешение, количество кадров в секунду, потери фреймов в потоке видеоданных, потери сетевых пакетов от СВН);

- данные о состоянии оборудования приема, обработки и хранения видеоинформации ЦОД.

В период действия контракта Заказчик осуществляет информационное взаимодействие с Исполнителем в порядке, предусмотренном Приложением № 3 к Описанию объекта закупки.

В ходе оказания услуг Исполнитель за счет собственных сил и средств организует договорные отношения, необходимые согласования размещения и совершает иные действия, необходимые для размещения СВН, в том числе при необходимости согласовывает с органами местного самоуправления внешний облик опор, планируемых к установке для размещения на них СВН, обеспечивает все необходимые согласования с соответствующими уполномоченными органами и организациями, в том числе в соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 27.05.2013 № 51-пк «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию планируемого размещения инженерных коммуникаций и заключению договоров на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 25.06.2010 № 62-пк», постановлением Администрации города Тюмени от 25.06.2010 № 62-пк «О порядке установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Тюмени».

Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки

- Приложение № 1 Сведения о сроках и местах оказания услуг.

- Приложение № 2. Перечень отчетных документов.

- Приложение № 3. Порядок информационного взаимодействия Заказчика и Исполнителя при оказании услуг по контракту.

- Приложение № 4. Схема разграничения зон ответственности Исполнителя и Заказчика.

- Приложение № 5. Проект карточки средства видеонаблюдения.

- Приложение № 6. Проект акта технической сверки.

- Приложение № 7. Требования к установке и качеству видеоизображения СВН для распознавания ГРЗ и обзорных СВН

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

Сведения о сроках и местах оказания услуг

| № п/п объекта | Территория | Адрес установки | Количество камер для модуля видеоаналитики | Количество камер обзорного видеонаблюдения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Тюмень | 30 лет Победы – Ткацкий проезд | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | 30 лет Победы – 30 лет Победы 37а | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | 30 лет Победы – 30 лет Победы 92 | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | 50 лет ВЛКСМ – 50 лет ВЛКСМ 104 | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | 50 лет ВЛКСМ – Парфенова | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | 50 лет ВЛКСМ – Тульская | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | 50 лет ВЛКСМ – 50 лет ВЛКСМ 63 | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | 50 лет Октября – Одесская | 4 | 2 |
|  | г. Тюмень | Газовиков – Эрвье | 4 | 2 |
|  | г. Тюмень | Газовиков – Газовиков 49 | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | Газовиков – Заречный проезд | 4 | 2 |
|  | г. Тюмень | Герцена – Орджоникидзе | 4 | 2 |
|  | г. Тюмень | Д. Менделеева – Б. Опрокиднева | 4 | 2 |
|  | г. Тюмень | Луначарского – Льва Толстого | 2 | 2 |
|  | г. Тюмень | Малыгина – Шиллера | 4 | 2 |
|  | г. Тюмень | Малыгина – Максима Горького | 4 | 2 |
|  | г. Тюмень | Малыгина – Салтыкова-Щедрина | 4 | 2 |
|  | г. Тюмень | Малыгина – Таймырская | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | Мельникайте – Котовского | 4 | 3 |
|  | г. Тюмень | Н. Федорова – А. Логунова | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | Н.Чаплина – Н. Чаплина 123 | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | н. Чаплина – Демьяна Бедного | 4 | 2 |
|  | г. Тюмень | Олимпийская (суходольская) – Е. Богдановича | 4 | 2 |
|  | г. Тюмень | Олимпийская (суходольская) – П. Артамонова | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | Осипенко (Комсомольская) – Немцова | 4 | 2 |
|  | г. Тюмень | Осипенко – Дзержинского | 2 | 2 |
|  | г. Тюмень | Первомайская – Советская | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | Первомайская – Смоленская | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | Пермякова – Пермякова 9 | 2 | 2 |
|  | г. Тюмень | Пермякова – Харьковская | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | Республики – Новаторов | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | Республики – Республики 218 | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | Республики – Парфенова | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | Республики – Геологоразведчиков | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | Республики – Республики 148 | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | Харьковская – Елизарова | 4 | 2 |
|  | г. Тюмень | Харьковская – Минская | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | Холодильная – Котовского | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | Холодильная – Энергетиков | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | Холодильная – Фабричная | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | Широтная – Широтная 112к2 | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | Широтная – Ткацкий проезд | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | Ямская – Льва Толстого | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | Ямская – Ямская 98а | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | Ямская – Бакинских Комиссаров | 3 | 2 |
|  | г. Тюмень | Широтная – Б. Щербины | 3 | 2 |
| Транспортные развязки |  |  |  |  |
| № п/п объекта | Территория | Адрес установки | Количество камер для модуля видеоаналитики | Количество камер обзорного видеонаблюдения |
|  | г. Тюмень | 50 лет Октября - Мельникайте | 4 | 4 |
|  | г. Тюмень | Запольная – Первомайская | 4 | 4 |
|  | г. Тюмень | Ямская – Ирбитский тракт | 4 | 4 |
|  | г. Тюмень | Развязка Гилевская роща | 3 | 3 |
|  | г. Тюмень | Московский тракт – Интернациональная | 5 | 5 |
|  | г. Тюмень | Республики – Ленина | 2 | 1 |
|  | г. Тюмень | Мельникайте – Федюнинского | 6 | 4 |
|  | г. Тюмень | Широтная – Мельникайте | 6 | 4 |
|  | г. Тюмень | Щербакова – Тимофея Чаркова | 5 | 5 |
|  | г. Тюмень | Ямская – Белинского | 3 | 3 |
| ИТОГО |  |  | 190 | 130 |

Приложение № 2

к Описанию объекта закупки

Перечень отчетных документов

| № п.п. | Наименование услуги | Сроки предоставления | Наименование отчетного документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание телекоммуникационных услуг по передаче видеоизображений с СВН в ЦОД для государственных нужд Тюменской области | За 15 дней до начала предоставления Сервиса соответствующего этапа | Карточки СВН (Приложение № 5 к Описанию объекта закупки) в бумажном виде и на съемном носителе |
|  |  | Ежемесячно (до 10 числа месяца, следующего за отчетным), начиная с даты начала предоставления услуг | Акт технической сверки СВН (Приложение № 6 к Описанию объекта закупки) |

Приложение № 3

к Описанию объекта закупки

Порядок информационного взаимодействия Заказчика и Исполнителя при оказании услуг по контракту

- Исполнитель обеспечивает непрерывный (круглосуточный) режим функционирования всех систем, используемых для оказания по контракту в зоне своей ответственности, а также оперативный (в режиме реального времени) доступ управляющих систем ЦОД к СВН по схеме: 24/7 (Двадцать четыре часа в сутки/семь дней в неделю).услуг

- Служба технической поддержки Исполнителя должна быть доступна для обращения Заказчика услуг 24 (Двадцать четыре) часа в сутки, 7 (Семь) дней в неделю.

- Заказчик услуг организует круглосуточный доступ Службе технической поддержки Исполнителя к СУИ.

- Заказчик услуг силами оператора СВН ТО организует круглосуточный мониторинг параметров доступности и качества видеоизображения, предоставляемого в рамках оказания услуг по контракту для потребителей услуг ЦОД.

- Мониторинг осуществляется силами оператора СВН ТО способом удаленного доступа к видеоизображению, предоставляемого потребителям услуг ЦОД и сопоставления изображения на мониторе АРМ оператора СВН ТО и эталонного изображения, внесенного в карточку СВН. Результаты мониторинга отражаются в Актах технической сверки СВН (Приложение №6 к Описанию объекта закупки).

- До даты начала оказания услуг СВН в СУИ имеет статус «Тестирование».

- За один день до даты начала оказания услуг оператор СВН ТО изменяет на статус «Эксплуатация» статус всех СВН, по которым имеются согласованные карточки СВН в СУИ.

- В процессе оказания услуг каждому из СВН в зависимости от результатов мониторинга в СУИ присваивается статус:

- «Эксплуатация» - при отображении на АРМ СВН ТО и сопоставлении с данными карточки СВН, отклонений качества видеоизображения не выявлено (изображение соответствует требованиям Приложения № 7 к настоящему Описанию объекта закупки);

- «Неисправность» - при отображении на АРМ СВН ТО и сопоставлении с карточкой СВН, нарушено качество видеоизображения (изображение отсутствует или не соответствует одному или нескольким параметрам, указанным в п.7 настоящего Описания объекта закупки (далее - инцидент);

- «Техническое обслуживание» - СВН поставлен на техническое обслуживание;

- «Аварийно-восстановительные работы (АВР)» - проводятся аварийно-восстановительные работы;

- «Принять в эксплуатацию» - СВН подключен к сети ЦОД после АВР или первичного подключения (статус «Тестирование»), для последующего перевода в статус «Эксплуатация»;

- «Тестирование» - СВН подключен к ЦОД, но не введен в эксплуатацию.

- В случае выявления инцидента персонал оператора СВН ТО меняет в СУИ статус СВН с «Эксплуатация» на «Неисправность» и одновременно уведомляет о факте выявленной неисправности Службу технической поддержки Исполнителя. В сообщении описывается внешнее проявление («сдвиг и потеря сцены обзора СВН», «внезапное нарушение резкости и геометрических параметров видеоизображения, получаемого с СВН», «внезапное нарушение резкости и геометрических параметров видеоизображения, получаемого с СВН»), Дата и время присвоения статуса «Неисправность» фиксируется в СУИ.

- Исполнитель при получении сообщения об инциденте, меняет статус в СУИ с «Неисправность» на статус «Аварийно-восстановительные работы (АВР)» и выполняет действия по восстановлению параметров видеоизображения в соответствии со своей инструкцией и внутренним регламентом.

- Количество часов, прошедших с момента присвоения СВН статуса «Неисправность» до последующего присвоения статуса «Эксплуатация», является исходным для определения соответствия хода АВР требованиям п.3 Описания объекта закупки.

- По завершении работ Исполнитель меняет статус состояния СВН с «Аварийно-восстановительные работы (АВР)» на «Принять в эксплуатацию» и персонал оператора СВН ТО проводит проверку устранения неисправности. В случае успешной проверки персонал оператора СВН ТО в разумный срок, не превышающий 120 (Ста двадцати) минут, переводит СВН в статус «Эксплуатация». Дата и время изменения статуса СВН с «Принять в эксплуатацию» на «Эксплуатация» фиксируется в СУИ

- По заявке Исполнителя и в соответствии с планом профилактических работ, утвержденным в соответствии с условиями контракта, персонал оператора СВН ТО меняет в СУИ статус СВН с «Эксплуатация» на «Техническое обслуживание» в разумный срок, не превышающий 120 (Ста двадцати) минут.

- По завершении работ Исполнитель меняет статус состояния СВН с «Техническое обслуживание» на «Принять в эксплуатацию» и персонал оператора СВН ТО проводит проверку СВН сопоставлением изображения на мониторе АРМ оператора СВН ТО и эталонного изображения, внесенного в карточку СВН. В случае успешной проверки персонал оператора СВН ТО в разумный срок, не превышающий 120 (Ста двадцати) минут, переводит СВН в статус «Эксплуатация».

Приложение № 4

к Описанию объекта закупки

Схема разграничения зон ответственности Исполнителя и Заказчика

Приложение № 5

к Описанию объекта закупки

Проект карточки средства видеонаблюдения

Карточка средства видеонаблюдения

| Идентификатор |  | Наименование СВН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административная единица размещения камеры |  |  |  |  |
| Паспорт СВН |  |  |  |  |
|  | Адрес установки СВН |  |  |  |
|  | Координаты места размещения камеры (привязка к объекту, на котором установлена камера) |  | Широта: |  |
|  |  |  | Долгота: |  |
|  | Тип камеры (обзорная/направленная/панорамная) |  |  |  |
|  | Модель СВН |  |  |  |
|  | Производитель СВН |  |  |  |
|  | IP-адрес камеры |  |  |  |
|  | IP:PORT PTZ-хоста камеры |  |  |  |
|  | Наименование группы камер |  |  |  |
|  | Логин пользователя для авторизации на камере |  |  |  |
|  | Пароль пользователя для авторизации на камере |  |  |  |
|  | Полная ссылка на поток rtsp://ip:port/channel |  |  |  |
|  | Доступность функции управления камерой PTZ |  |  |  |
|  | Глубина архива в секундах |  |  |  |
|  | Азимут направления камеры в формате ХХХ° |  |  |  |
|  | Высота размещения камеры в метрах |  |  |  |

Эталонное изображение сцены обзора СВН, используемого при оказании услуг:

Пример эталонного изображения в карточке СВН

Дата создания изображения: ___________

Рисунок № 1. Фрагмент сервиса Яндекс Карты с указанием места размещения и нанесенным сектором обзора

Пример рисунка №1

Данные предоставлены: Исполнитель по контракту №______ от _______

СОГЛАСОВАНО:

| Директор ГКУ ТО «Центр информационных технологий Тюменской области» Дата__________подпись___________ |  |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Описанию объекта закупки

Проект

АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ СВЕРКИ СВН № ___

за период с «__» по «__» _______20__г.

по контракту № ____от _______г.

| Тюмень | ________________ |
| --- | --- |

Настоящий акт составлен сторонами в подтверждение того, что в соответствии с контрактом № ______ от ________г. Исполнитель оказывает услуги по следующим объектам СВН (таблица заполняется для каждого объекта СВН, для которого предоставлялись услуги в отчетном месяце; в отчет не включаются СВН, которым в СУИ присвоен статус «Тестирование» (Приложение №3 к Описанию объекта закупки), а также СВН в соответствии с п.2.7 Описания объекта закупки):):

| № объекта СВН (согласно Приложению №1 ООЗ) |  |  | Территория |  |  | Адрес размещения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID СВН | Тип СВН | Дата начала оказания услуги (планируемая) |  | Дата начала оказания услуги (фактическая) | Время простоя / оказания услуги недолжного качества ([ч]:мм:сс) |  | Номер заявки | Кол-во простоев >48 часов единовр-но |
| 0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Настоящим актом стороны подтверждают полноту и достоверность всех передаваемых сведений.

Акт подготовлен в трех экземплярах, два экземпляра для Заказчика, один – для Исполнителя.

СОГЛАСОВАНО

Директор ГКУ ТО «Центр информационных технологий Тюменской области»

дата ___________                          подпись______________

Представитель Исполнителя 	____________________

дата ___________                          подпись______________

Приложение № 7

к Описанию объекта закупки

- Требования к установке и качеству видеоизображения СВН для модуля видеоаналитики и обзорных СВН

Требования к СВН для модуля видеоаналитики

- Четкое изображение ГРЗ ТС без видимого глазом скоростного «смазывания»;

- Отсутствие контрастных бликов и теней на изображении;

- Отсутствие шумов на изображении;

- Исключить возможность засветки ГРЗ солнцем или фарами в светлое время суток, и светом от фонарей уличного освещения или фарами в темное время суток;

- Изображения номеров должны быть достаточно контрастными. Контрастность между символами номера и фоном должна быть не менее 15%;

- Угол поворота видеокамеры в горизонтальной плоскости не должен превышать 30° (отклонение оптической оси видеокамеры от среднего вектора движения основного потока субъектов распознавания);

- Допустимое отклонение положения ГРЗ от фронтального ракурса (положение «анфас») по горизонтали не более +/- 30° и по вертикали не более +/-30°

- Изображение номерной пластины должно быть контрастным1

- В поле зрения камеры должна быть часть проезжей части, по которой автомобили проезжают прямолинейно (без поворотов);

- Разрешение видеоизображения в потоке не менее (первое значение - количество точек по горизонтали, второе значение - количество точек по вертикали) - 1920 точек на 1080 точек;

- Кадровая частота - 25 кадр/с;

- Максимальная длина выдержки 1 мс;

- Цветность - Цветное изображение, соответствующее ГОСТ Р 50948-2001 (должно обеспечиваться в светлое время суток);

- Битрейт -не менее 4 Мбит/сек;

- Наличие ИК-подсветки;

- Постоянство параметров - параметры изображения не изменяются при изменении степени освещенности сцены обзора.

1Изображение номерной пластины в кадре считается контрастным, если разница между значениями яркости штриха и значением яркости фона превышает 20% большего из значений. Это соотношение может быть представлено в виде формулы |Is-Ib|max(Is,Ib)>0.2, где Is - значение яркости пикселя штриха; Ib - значение яркости пикселя фона.

Требования к обзорным СВН

В качестве источников видеоизображения должны использоваться цветные сетевые

камеры, отвечающие следующим требованиям:

- поддержка сетевого протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol);

- поддержка стандарта сжатия видео ITU-T H.264;

- разрешение регистрируемого изображения не менее 1,2 мегапикселей (1280х720);

- динамический диапазон интенсивности изображения не менее 8 бит;

- одновременная передача не менее 2 видеопотоков;

- частота кадров при максимальном разрешении не менее 25 кадров/сек;

- сконфигурированная полоса видеопотока не менее 2 Мбит/сек;

- регулируемый параметр полосы формируемого видеопотока;

- рекомендуется наличие поддержки режимов сжатия VBR и CBR;

- поддержка открытых стандартов сетевого видео ONVIF версии не ниже 2.2;

- поддержка синхронизации данных даты/времени регистрации с сигналами точного времени;

- Поддержка функций автоэкспозиции и автоматического управления диафрагмой;

- Широкоугольный объектив, обеспечивающий угол обзора не менее 100 градусов в горизонтальной плоскости;

- Наличие ИК-подсветки;

- СВН должны располагаться таким образом, чтобы обеспечить максимальный охват объекта видеонаблюдения, чтобы с их помощью на каждом из указанных перекрестках и транспортных развязках можно было оценить дорожную обстановку: движение транспортных средств на всех полосах движения, сигналы светофоров, движение пешеходов. СВН должны обеспечивать на каждом из указанных объектов видеонаблюдения обзор в 360 градусов в каждый момент без поворота камеры.